ТЗ

Программа подбора допустимого КИТ и расчёта технико-экономических показателей застройки территории

1. Назначение программы

Разработать программу для расчёта технико-экономических показателей застройки территории на стадии градостроительной проработки квартала или группы кварталов.

Основной принцип программы — обратный расчёт. Пользователь знает площадь квартала, регион и нормативные ограничения, но заранее не знает оптимальный КИТ, площадь квартир и расчётное население. Программа должна подобрать допустимый или максимально возможный КИТ и соответствующий объём жилой застройки с учётом всех зависимых нормативов.

Программа должна помогать градостроителю быстро оценивать:

допустимый и проектный объём жилой застройки;

подобранный КИТ и причины его ограничения;

площадь квартир и расчётное население;

потребность в объектах социальной инфраструктуры;

потребность в парковочных местах;

площади земельных участков под жилую застройку, социальные объекты, проезды, озеленение, ЗНОП, парковки, паркинги и прочие элементы;

соответствие расчётных показателей нормативным требованиям;

влияние изменения отдельных параметров на итоговые ТЭП.

На первом этапе программа должна работать как математическая расчётная модель без графического построения на реальных земельных участках. После отладки расчётной логики возможно развитие в сторону графического моделирования территории.

2. Общая концепция работы

Пользователь задаёт исходные параметры территории: площадь квартала, регион, высотность, применяемые нормативы, состав учитываемых объектов и ограничения. Программа выполняет обратный расчёт и подбирает допустимый объём жилой застройки, при котором выполняется баланс территории и нормативные требования.

В отличие от прямого расчёта, где пользователь заранее задаёт площадь жилья или КИТ, в основной модели программы КИТ и площадь квартир являются результатом подбора. Пользователь может задать предельный, желаемый или стартовый КИТ, но программа должна проверить, возможен ли он с учётом всех зависимых нормативов.

Программа должна позволять сравнивать:

нормативно требуемое значение;

расчётное значение;

проектное / пользовательское значение;

дефицит или резерв.

| Показатель | Требуется | Проектное значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мест в ДОО | 198 | 200 | +2 |
| Мест в СОШ | 386 | 390 | +4 |
| ЗНОП | 12 000 м² | 14 000 м² | +2 000 м² |
| Открытые парковочные места | 125 | 130 | +5 |

2.1. Основной принцип обратного расчёта

Основной задачей программы является подбор максимально возможного или оптимального объёма жилой застройки при известной площади квартала.

Исходными данными являются:

площадь квартала;

регион;

нормативная база;

высотность;

жилищная обеспеченность;

коэффициент перевода общей площади в площадь квартир;

состав учитываемых объектов;

параметры парковок;

параметры проездов;

параметры озеленения;

ограничения по КИТ и плотности населения.

Искомыми результатами являются:

допустимый КИТ;

общая площадь жилых зданий;

площадь квартир;

расчётное население;

потребность в ДОО;

потребность в СОШ;

потребность в парковках;

площадь ЗНОП;

площадь озеленения;

площадь проездов;

площадь земельного участка жилой застройки;

остаток или дефицит территории.

Программа должна учитывать, что многие показатели зависят от площади квартир и населения. Увеличение жилой застройки увеличивает население, а население увеличивает потребность в ДОО, СОШ, ЗНОП, парковках и иных территориях. Поэтому расчёт должен выполняться как итерационный подбор допустимого значения.

3. Основной пользовательский сценарий

1. Градостроитель определяет предварительную схему планировки территории: внешние границы, ориентировочные трассы улиц, ограничения и «чистую» площадь квартала или кварталов.

2. Пользователь вводит площадь квартала.

3. Пользователь задаёт регион, режим расчёта, максимальный допустимый КИТ или диапазон КИТ, высотность жилой застройки, жилищную обеспеченность, коэффициент перевода общей площади в площадь квартир, параметры проездов, парковок, озеленения и состав социальных объектов.

4. Пользователь выбирает, какие объекты учитывать: ДОО, СОШ, поликлиники, иные объекты социальной инфраструктуры, паркинги, открытые автостоянки, ЗНОП. Социальные и иные нежилые объекты должны иметь возможность учитываться в том числе как встроенно-пристроенные помещения.

5. Программа выполняет подбор допустимого КИТ и объёма жилой застройки.

6. Пользователь может вручную скорректировать отдельные показатели: увеличить ЗНОП сверх минимума, задать конкретное количество мест в ДОО или СОШ, изменить тип парковок, задать количество многоуровневых паркингов, изменить процент подземных, наземных и открытых парковочных мест, изменить нормативные параметры.

7. Программа пересчитывает итоговые показатели и показывает результат.

При изменении КИТ программа должна пересчитывать площадь квартир, население, потребность в ДОО, СОШ, парковках, ЗНОП, озеленении и итоговый баланс территории.

4. Ключевой принцип нормативов

В программе должны быть предусмотрены два уровня нормативов: федеральные / общие нормативы и региональные нормативы.

Если для выбранного региона существует региональный норматив — применяется он. Если региональный норматив отсутствует — применяется федеральный норматив.

На первом этапе основной регион — Санкт-Петербург, но структура программы должна предусматривать последующее добавление других регионов. Нормативная база должна быть изменяемой, поскольку документы могут обновляться, отменяться, дополняться или трактоваться по-разному.

5. Требование к гибкости нормативной базы

Программа не должна быть «зашита» только под один набор чисел. Должна быть возможность:

добавлять новые регионы;

добавлять новые нормативы;

редактировать существующие нормативы;

задавать дату или версию нормативного значения;

отключать отдельные нормативы;

указывать источник норматива;

добавлять примечания к нормативу;

задавать пользовательские значения вместо нормативных;

хранить федеральное значение и региональное значение отдельно;

видеть, какой именно норматив применён в расчёте.

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| Название норматива | Например: «Количество мест в ДОО» |
| Категория | ДОО, СОШ, озеленение, парковки и т.п. |
| Уровень | Федеральный / региональный / пользовательский |
| Регион | Например: Санкт-Петербург |
| Значение | Например: 61 место на 1000 жителей |
| Единица измерения | м²/чел., мест/1000 чел., %, м²/место |
| Условие применения | Например: «свыше 100 мест» |
| Источник | СП, НГП, ПЗЗ, РМД, письмо и т.п. |
| Комментарий | Примечания, исключения, особенности |
| Активность | Используется / не используется |

6. Основные расчётные сущности

6.1. Территория / квартал

Основная расчётная единица на первом этапе. На первом этапе считаем, что вся жилая застройка находится на одном условном земельном участке жилой застройки.

площадь квартала;

регион;

режим расчёта;

максимальный нормативный КИТ;

подобранный КИТ;

высотность;

жилищная обеспеченность;

расчётное население;

площадь жилой застройки;

площадь ВПП;

площадь социальных объектов;

площадь ЗНОП;

площадь проездов;

площадь парковок;

площадь озеленения.

6.2. Жилая застройка

площадь земельного участка жилой застройки;

площадь застройки;

общая площадь жилых зданий;

площадь квартир;

площадь встроенно-пристроенных помещений;

высотность;

высота жилого этажа;

высота этажа ВПП;

коэффициент приведения общей площади к площади квартир;

население;

КИТ;

озеленение;

проезды;

парковки.

6.3. Встроенно-пристроенные помещения

У большинства нежилых объектов должна быть возможность учесть их как ВПП.

тип объекта;

площадь;

количество этажей;

возможность включения в общую площадь здания;

возможность исключения из площади квартир;

отдельные нормативы озеленения;

отдельные нормативы парковок;

связь с жилым земельным участком.

Особенно важно учесть случаи, когда встроенно-пристроенный объект имеет собственный норматив озеленения или парковок.

6.4. Социальные объекты

На первом этапе обязательно предусмотреть ДОО и СОШ. В дальнейшем добавить поликлиники, ФОК, учреждения культуры и иные объекты обслуживания.

Для каждого объекта должны рассчитываться:

требуемая вместимость;

принятая проектом вместимость;

количество объектов;

тип размещения;

площадь земельного участка;

площадь здания;

парковочные места;

озеленение;

возможность размещения как отдельного объекта или как ВПП.

7. Расчётная логика

7.0. Обратная расчётная модель

Основная расчётная модель должна работать от площади квартала к допустимому объёму застройки.

Программа должна подбирать такое значение КИТ или площади квартир, при котором выполняется условие:

S квартала ≥ S ЗУ жилой застройки + S внутриквартальных проездов + S социальных объектов + S ЗНОП + S паркингов + S иных обязательных территорий

При этом часть показателей зависит от населения, а население зависит от площади квартир. Связь показателей, например:

Площадь квартир → население → места в ДОО → площадь ДОО → парковки ДОО → озеленение ДОО;

Площадь квартир → население → места в СОШ → площадь СОШ → парковки СОШ → озеленение СОШ;

Площадь квартир → население → ЗНОП;

Площадь квартир → требуемые машино-места → открытые парковки / паркинги / подземные места;

Площадь квартир → озеленение жилого участка.

Увеличение площади квартир одновременно увеличивает обязательные территории, которые уменьшают доступную площадь под жилую застройку. Поэтому расчёт должен выполняться как подбор предельного допустимого значения.

7.0.1. Логика подбора

1. Пользователь задаёт площадь квартала и исходные ограничения.

2. Программа принимает стартовое значение КИТ или начинает подбор от максимального допустимого КИТ.

3. По КИТ определяется предварительный объём общей площади жилых зданий.

4. Через коэффициент перевода определяется площадь квартир.

5. Через жилищную обеспеченность определяется население.

6. По населению рассчитываются ДОО, СОШ, ЗНОП и иные зависимые показатели.

7. По площади квартир и составу объектов рассчитываются парковки.

8. Рассчитываются площади проездов, озеленения, социальных объектов, парковок и паркингов.

9. Формируется баланс территории.

10. Если баланс отрицательный, программа подбирает КИТ, ЗНОП, объём жилья или другие показатели позволяющие приблизить количество квартир к максимуму возможного.

11. Если баланс положительный, программа проверяет возможность увеличения показателей.

12. Итогом является максимально возможный или оптимальный КИТ, при котором нормативы выполняются.

7.0.2. Режимы подбора КИТ

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Максимальный КИТ | Программа ищет максимально возможный КИТ, при котором выполняются все нормативы и баланс территории не уходит в дефицит. |
| КИТ с резервом территории | Программа ищет максимальный КИТ, но оставляет заданный пользователем резерв территории, например 3%, 5% или 10%. |
| КИТ с увеличенным ЗНОП | Пользователь задаёт ЗНОП выше минимума, а программа подбирает допустимый КИТ с учётом этого условия. |
| Пользовательский КИТ | Пользователь задаёт конкретный КИТ, а программа проверяет, возможен ли он. Если невозможен, программа показывает дефицит и предлагает допустимое значение. |
| Сравнение вариантов | Программа рассчитывает несколько вариантов КИТ и показывает, как меняются население, площадь квартир, социальные объекты, парковки, ЗНОП и баланс территории. |

7.1. Общая структура площади квартала

S квартала = S ЗУ жилой застройки + S внутриквартальных проездов + S социальных объектов + S ЗНОП + S иных территорий

S ЗУ жилой застройки = S квартала - S внутриквартальных проездов - S социальных объектов - S ЗНОП - S иных территорий

7.2. Структура земельного участка жилой застройки

S ЗУ жилой застройки = S застройки + S проездов на жилом участке + S озеленения + S открытых парковок + S наземных паркингов + S иных элементов

Подземные паркинги на первом этапе могут не учитываться в площади земельного участка, если они не занимают отдельную площадь на уровне земли.

7.3. Население

Расчёт населения должен выполняться через жилищную обеспеченность. Для Санкт-Петербурга исходно:

Население = площадь квартир / 28 м² на человека

Также должна быть проверка федерального ограничения по плотности населения квартала, где для формального расчёта используется обеспеченность 20 м² на человека.

Нужно показывать два значения: расчётное население по региональной жилищной обеспеченности и проверочное население для контроля плотности по федеральному нормативу.

7.4. КИТ

КИТ должен рассматриваться не только как исходное значение, но и как один из основных результатов обратного расчёта.

Для Санкт-Петербурга исходно предусмотреть предельные значения:

при подготовке документации по планировке территории — до 2,5;

без подготовки документации по планировке территории — до 1,4.

Пользователь должен иметь возможность задать максимальный допустимый КИТ, стартовый КИТ для проверки, конкретный КИТ вручную, включить автоматический подбор КИТ и выбрать стратегию подбора.

Программа должна показывать максимально допустимый нормативный КИТ, расчётный подобранный КИТ, пользовательский КИТ и причину снижения КИТ, если предельное значение невозможно реализовать.

Пример: КИТ 2,50 не проходит — дефицит 8 400 м²; КИТ 2,18 проходит — резерв 350 м².

7.5. ДОО

Для ДОО нужно рассчитывать требуемое количество мест, округлённое количество мест, количество объектов, тип объектов, площадь земельных участков, площадь зданий и возможность встроенно-пристроенного размещения.

Для Санкт-Петербурга исходно: 61 место на 1000 человек. Округление: кратно 5 в большую сторону.

Должна быть возможность указать структуру ДОО: например, 1 отдельностоящая ДОО на 220 мест, 2 отдельностоящие ДОО по 160 мест, 1 встроенно-пристроенная ДОО на 120 мест или комбинация разных типов.

Для каждого типа ДОО должны учитываться минимальная и максимальная вместимость, норматив площади участка, норматив площади здания, возможность размещения парковок на участке или отдельно, норматив озеленения.

7.6. СОШ

Для СОШ нужно рассчитывать требуемое количество мест, округлённое количество мест, количество школ, вместимость каждой школы, площадь земельного участка, площадь здания, дополнительные площади при наличии бассейна и спортивного ядра.

Для Санкт-Петербурга исходно: 120 мест на 1000 человек. Округление: кратно 10 в большую сторону.

Для СОШ должны быть настройки: учитывать бассейн, учитывать спортивное ядро, минимальная вместимость, пользовательская вместимость, автоматический подбор количества школ, ручное задание количества школ и мест.

7.7. Озеленение

Нужно считать несколько видов озеленения отдельно: озеленение квартала, озеленение земельного участка жилой застройки, озеленение социальных объектов, озеленение ЗНОП, озеленение ВПП.

Важно показывать, что именно входит в расчёт, а что исключается.

Для квартала: озеленённые территории — не менее 25% площади территории квартала без учёта участков СОШ и ДОО.

Для жилой застройки Санкт-Петербурга исходно: 23 м² на 100 м² площади квартир и 15 м² на 100 м² площади ВПП.

Для встроенно-пристроенных объектов с отдельными требованиями должна применяться отдельная логика расчёта части земельного участка.

7.8. ЗНОП

| КИТ | Минимальный ЗНОП |
| --- | --- |
| 0–1,40 | не устанавливается |
| 1,41–1,59 | не устанавливается |
| 1,60–1,79 | 3 м²/чел. |
| 1,80–1,99 | 4 м²/чел. |
| 2,00–2,50 | 6 м²/чел. |

Пользователь должен иметь возможность принять нормативный минимум, задать значение больше минимума, задать площадь вручную или отключить расчёт ЗНОП, если для конкретного сценария он не нужен.

ЗНОП должен участвовать в обратном расчёте как зависимая величина. Поскольку норматив ЗНОП зависит от КИТ и населения, программа должна учитывать пороговые значения КИТ. При снижении КИТ может измениться норматив ЗНОП на человека, что способно высвободить часть территории и повлиять на итоговый допустимый объём жилья.

Программа должна проверять не только один заданный КИТ, но и соседние диапазоны КИТ, поскольку иногда КИТ немного ниже порогового значения может дать более сбалансированный вариант территории.

7.9. Проезды

На первом этапе принять условные значения с возможностью изменения: внутриквартальные проезды — 10% от площади квартала, проезды на земельном участке жилой застройки — 120% от площади застройки, проезды на земельном участке нежилой застройки — 100% от площади застройки.

Пользователь должен иметь возможность задать процент, фиксированную площадь, не учитывать показатель или применить разные значения для разных типов объектов.

7.10. Парковки

Парковки должны быть одним из наиболее гибких блоков программы.

Нужно рассчитывать общее требуемое количество машино-мест, места для жилой застройки, ВПП, ДОО, СОШ и иных объектов, открытые парковки в уровне земли, многоуровневые паркинги, подземные паркинги, парковки-спутники, дефицит или резерв мест.

Для жилой застройки Санкт-Петербурга исходно: 1 машино-место на 80 м² общей площади квартир. Для открытых парковок в уровне земли: не менее 12,5% от требуемого количества машино-мест. Площадь одного открытого машино-места с частью проезда — 20,75 м². Площадь машино-места МГН с частью проезда — 32,4 м².

8. Типы парковочных сценариев

1. Подземные парковки + открытые наземные места.

2. Подземные парковки + многоуровневые паркинги + открытые наземные места.

3. Многоуровневые паркинги + открытые наземные места.

4. Только открытые наземные места.

5. Пользовательский сценарий, в том числе с возможностью указать открытые места меньше норматива — программа должна рассчитать вариант, но вывести предупреждение.

9. Пользовательская настройка парковок

Нужно предусмотреть несколько способов задания парковок:

по процентам: подземные — 40%, открытые — 60%, многоуровневые — 0%;

по конкретному количеству мест: подземные — 500 мест, открытые — 150 мест, многоуровневые — 300 мест;

по объектам: 2 многоуровневых паркинга по 300 мест, 1 подземный паркинг на 400 мест, открытые места — не менее 12,5% от общего количества;

смешанный режим: многоуровневые паркинги — 2 объекта по 300 мест, подземные — 40% от остатка, открытые — весь оставшийся объём, но не менее норматива.

10. Многоуровневые паркинги

Для многоуровневых паркингов нужно учитывать количество паркингов, вместимость каждого, этажность / количество уровней, площадь участка, максимальную вместимость и возможность ручного задания площади.

| Этажность | м² на 1 машино-место |
| --- | --- |
| 1 этаж | 30 |
| 2 этажа | 20 |
| 3 этажа | 14 |
| 4 этажа | 12 |
| 5 этажей и более | 10 |

Для Санкт-Петербурга предусмотреть отдельное ограничение по максимальной вместимости, если оно подтверждено пользователем.

11. Округления

В программе должна быть отдельная система правил округления.

| Показатель | Правило |
| --- | --- |
| Вместимость ДОО | вверх, кратно 5 |
| Вместимость СОШ | вверх, кратно 10 |
| Машино-места | вверх до целого |
| Население | по настройке: до целого |
| Площади | по настройке: м², сотки, га |
| Проценты | по настройке точности |

Важно показывать пользователю не только округлённое значение, но и исходное расчётное. Например: ДОО — расчётное значение 198 мест, принято к расчёту 200 мест.

12. Ручные корректировки

В программе обязательно должна быть возможность отличать нормативное значение, расчётное значение и принятое пользователем значение. Каждая ручная корректировка должна быть явно видна в результате.

Пример: ЗНОП — нормативный минимум 12 000 м²; принято пользователем 15 000 м²; отклонение +3 000 м².

Пример: ДОО — требуется 198 мест; принято 220 мест; резерв 22 места.

13. Проверки и предупреждения

Программа должна показывать предупреждения, если:

проектное значение меньше нормативного;

не хватает площади квартала;

сумма всех требуемых территорий превышает площадь квартала;

КИТ выходит за допустимые пределы;

плотность населения превышает норматив;

вместимость объекта ниже минимальной;

вместимость объекта выше максимальной;

открытых парковок меньше минимального процента;

паркинг превышает максимальную допустимую вместимость;

социальный объект выбран, но для него не хватает исходных данных;

для выбранного региона нет регионального норматива и применён федеральный;

пользовательское значение заменило нормативное;

максимальный КИТ не проходит и был снижен при подборе.

14. Итоговый результат

Результат должен быть понятен в цифрах и визуально. Минимально нужны следующие блоки вывода.

14.1. Сводка территории

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Площадь квартала | ... м² |
| Площадь жилой застройки | ... м² |
| Площадь социальных объектов | ... м² |
| Площадь ЗНОП | ... м² |
| Площадь проездов | ... м² |
| Площадь парковок | ... м² |
| Остаток / дефицит территории | ... м² |

14.2. Население и жильё

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых зданий | ... м² |
| Площадь квартир | ... м² |
| Расчётное население | ... чел. |
| Плотность населения | ... чел./га |
| КИТ | ... |

14.3. Социальные объекты

| Объект | Требуется | Принято | Участок | Здание | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОО | ... мест | ... мест | ... м² | ... м² | ... |
| СОШ | ... мест | ... мест | ... м² | ... м² | ... |

14.4. Парковки

| Тип парковки | Кол-во мест | Площадь | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подземные | ... | ... | не учитываются в площади ЗУ |
| Многоуровневые | ... | ... | ... |
| Открытые | ... | ... | не менее 12,5% |
| Всего | ... | ... | ... |

14.5. Озеленение

| Вид озеленения | Требуется | Принято | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Озеленение квартала | ... | ... | ... |
| Озеленение жилого участка | ... | ... | ... |
| ЗНОП | ... | ... | ... |
| Озеленение соц. объектов | ... | ... | ... |

14.6. Результат обратного расчёта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный нормативный КИТ | ... |
| Подобранный допустимый КИТ | ... |
| Общая площадь жилых зданий | ... м² |
| Площадь квартир | ... м² |
| Расчётное население | ... чел. |
| Остаток территории | ... м² |
| Ограничивающий фактор | ... |
| Резерв территории | ... % |

Программа должна показывать, почему не был принят более высокий КИТ, если он не проходит по балансу.

Пример: КИТ 2,50 не проходит — дефицит 8 400 м²; КИТ 2,30 не проходит — дефицит 2 100 м²; КИТ 2,18 проходит — резерв 350 м².

15. Визуализация

На первом этапе желательно предусмотреть простую визуализацию, если это не затруднит работу:

индикаторы соответствия нормативам: зелёный — соответствует, жёлтый — есть предупреждение, красный — не соответствует;

отображение ограничивающего фактора для подобранного КИТ.

Графическое построение на реальных участках на первом этапе не требуется.

16. Интерфейс

Интерфейс должен быть логичным и понятным для градостроителя. Желательная структура интерфейса:

1. Исходные данные: площадь квартала, регион, высотность, жилищная обеспеченность, коэффициенты, максимальный КИТ или диапазон КИТ.

2. Жилая застройка: параметры площади, этажность, ВПП, население.

3. Социальные объекты: ДОО, СОШ, иные объекты.

4. Озеленение и ЗНОП.

5. Проезды.

6. Парковки.

7. Результаты: таблицы, предупреждения.

8. Настройки нормативов: федеральные, региональные, пользовательские.

Интерфейс может иметь два уровня: простой — минимум настроек и автоматический подбор; расширенный — ручное управление нормативами, объектами, парковками и допущениями.

Если веб-интерфейс не усложняет дальнейшую разработку, его можно рассматривать как предпочтительный вариант. Но на первом этапе важнее правильная расчётная модель, чем форма интерфейса.

17. Режимы расчёта

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Обратный расчёт — основной режим | Пользователь задаёт площадь квартала, регион, состав учитываемых объектов и ограничения. Программа подбирает допустимый КИТ, площадь квартир, население и связанные показатели. В этом режиме КИТ является результатом расчёта. |
| Проверочный расчёт | Пользователь задаёт конкретный КИТ или конкретную площадь квартир. Программа проверяет, проходит ли вариант по нормативам, и показывает дефицит или резерв территории. В этом режиме КИТ является исходным параметром. |
| Сравнение вариантов | Пользователь задаёт несколько сценариев: разные парковочные решения, разные значения ЗНОП, разные КИТ, разные варианты размещения ДОО и СОШ, разные доли подземных, открытых и многоуровневых парковок. |
| Сравнение вариантов | Автоматический подбор самых близких по количеству площади квартир, но при этом наиболее отличающихся по составу (ЗНОП, парковки и пр.) вариантов. |
| Ручная корректировка | Пользователь может изменить отдельные проектные значения после расчёта. Программа пересчитывает итоговый баланс и явно показывает, какие значения были изменены вручную. |

18. Этапы разработки

Этап 1. Расчётное ядро

Цель — создать математическую модель обратного расчёта ТЭП.

ввод исходных параметров;

подбор допустимого КИТ;

расчёт населения;

расчёт ДОО;

расчёт СОШ;

расчёт ЗНОП;

расчёт озеленения;

расчёт проездов;

расчёт парковок;

ручные корректировки;

вывод таблицы результатов;

предупреждения о несоответствиях;

отображение ограничивающего фактора.

Этап 2. Гибкая нормативная база

структура нормативов;

федеральные и региональные значения;

приоритет региональных норм над федеральными;

редактирование нормативов;

добавление новых регионов;

хранение источников нормативов;

пользовательские значения.

Этап 3. Улучшение интерфейса

удобные формы ввода;

сводные таблицы;

визуальные предупреждения;

сохранение вариантов расчёта;

экспорт данных;

сравнение нескольких вариантов.

Этап 4. Расширение состава объектов

поликлиники;

ФОК;

объекты культуры;

торговля;

иные ВПП;

велостоянки и СИМ;

дополнительные региональные нормативы.

Этап 5. Переход к участкам

несколько жилых участков;

отдельные участки соц. объектов;

отдельные участки паркингов;

отдельные участки ЗНОП;

баланс по каждому участку;

общий баланс по кварталу.

Этап 6. Графическое моделирование

построение схемы квартала;

привязка к реальным границам;

импорт геометрии;

ручное размещение объектов;

проверка площадей по нарисованной схеме;

связь графики с расчётной таблицей.

19. Дополнительные обязательные требования

19.1. История расчёта

Нужно сохранять не только итог, но и логику расчёта, чтобы можно было проверить результат и объяснить его заказчику.

Площадь квартир = общая площадь жилых зданий × 0,75

Население = площадь квартир / 28

ДОО = население × 61 / 1000

Округление ДОО = вверх кратно 5

19.2. Сценарии / варианты

Нужно предусмотреть возможность создавать и сравнивать несколько вариантов: только открытые парковки, подземный паркинг + открытые, многоуровневые паркинги, увеличенный ЗНОП, разные значения КИТ и разные схемы социальных объектов.

19.3. Статусы показателей

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Норма | соответствует |
| Предупреждение | значение спорное или требует проверки |
| Ошибка | норматив не выполнен |
| Пользовательское | значение изменено вручную |
| Нет данных | норматив отсутствует |

19.4. Допущения расчёта

В итоговом отчёте должен быть отдельный блок допущений расчёта. Например:

вся жилая застройка считается одним земельным участком;

подземные паркинги не занимают площадь территории;

внутриквартальные проезды приняты 10% от площади квартала;

проезды жилого участка приняты 120% от площади застройки;

расчёт выполнен для Санкт-Петербурга;

при отсутствии региональной нормы применяется федеральная.

19.5. Проверка баланса территории

Нужно обязательно показывать баланс территории как один из главных результатов программы.

Сумма требуемых территорий = ...

Площадь квартала = ...

Остаток = ...

Дефицит = ...

19.6. Комментарии к нормативам

Поскольку нормативы часто имеют исключения, сноски и условия, нужно предусмотреть поле комментариев. Например: парковки ДОО и СОШ могут размещаться на стоянках-спутниках при определённых условиях; при нахождении в пределах 500 м от метро норматив парковок может быть уменьшен.